河北通华公路材料有限公司

沥青货物采购竞价书

我公司承接了石家庄市沥青采购项目的沥青供应，已具备采购条件，现邀请贵单位参加询比采购活动。

1、项目概况：

1.1沥青品种：70号A级道路石油沥青。

1.2采购数量：暂定数量为70号A级道路石油沥青1000吨。（沥青数量为暂估数量，以实际需求数量为准，因业主原因造成的工程量增加或减少，所造成的的损失采购人不承担任何责任）

1.3供货期限：2022年05月19日-2022年08月31日

1.4交货地点：石家庄市长安区。

1.5沥青供应标段划分：共划分1个标段

2、技术要求：所供应沥青技术指标需满足JTG F40-2004公路沥青路面施工技术规范70号A级道路石油沥青技术指标要求；后附相关技术指标及要求。

3、采购报价：

3.1评审采用总报价最低价中选法；

3.2如只有一个最低价，则最低价单位中标；如出现多家单位均报最低价时，则最低报价单位再进行第二轮报价（每轮报价均不得高于上一轮报价），直至选出最低报价单位；

3.3每个响应只能有一个报价。按报价由低到高顺序确定中选人。

3.4风险因素：付款周期、生产过程中的各种障碍、各种额外费用、由于沥青指标不合格造成的检测费、沥青出厂过磅费、因质量不合格造成的施工单位索赔等均由响应人自行承担；

3.5响应人一旦中选，在服务周期内以“百川盈孚网”（www.baiinfo.com）公布的国内炼厂重交沥青出厂价格内山东京博石油化工有限公司A级70#沥青汽运挂牌价（简称：网价日）为基础，协商进行价格调整。

3.6如响应人有串通竞价、约定中选、弄虚作假、恶意竞价等违法、违规行为的直接列入黑名单，永不录用。

3.7采购人不接受联合体竞价，不接受选择性报价。

4、计量结算及支付

4.1计量数量的确认：以中选人出厂过磅单为依据，根据报价清单单价结算沥青款。

4.2计量结算：款到发货。收货完毕后，双方进行对账，以《结算单》的方式对最终结算单价及数量进行确认，作为最终结算依据，中选人为采购人提供符合国家税法规定的税率为13%的增值税专用发票。货款多退少补。

5、开选

5.1响应人于河北通华公路材料有限公司网站上自行下载竞价文件；

5.2响应人须在2022年05月18日15时加盖公章的报价单扫面件以电子邮件的形式发送至河北通华公路材料有限公司询比专用邮箱hbthxbzy@163.com；

5.3在报价截止时间到达后，采购人当场开启询比专用邮箱。采购人在上级主管纪检部门或通华公司纪检专员监督下共同开启询比专用邮箱中的报价文件，由采购人组建的评审小组确定中选人；

5.4发送中选通知书

5.5 中选人在规定的时间内到采购人指定的地点进行合同谈判；

5.6采购人与中选人签订沥青采购合同；

6、比选文件的递交

响应人须在2022年05月18日15时前将加盖公章的报价单扫面件以电子邮件的形式发送至河北通华公路材料有限公司询比专用邮箱hbthxbzy@163.com。

7、联系方式

采购人：河北通华公路材料有限公司

地  址：河北省石家庄市桥西区汇通街道塔坛国际商贸城1号楼1单元21层通华公司

联系人：王玮

联系电话：0311-66167300

2022年05月17日

附件1技术参数

| 质量项目 |  | 质量指标 |
| --- | --- | --- |
| 针入度（25℃，5S，100g）1/10mm |  | 60-80 |
| 针入度指数P1 |  | -1.5-+1.0 |
| 软化点（环球法）℃ |  | ≮46 |
| 延度（5cm/min，15℃）cm |  | ≮100 |
| 延度（5cm/min，10℃）cm |  | ≮20 |
| 蜡含量（蒸馏法）% |  | ≯2.2 |
| 闪点（开口）℃ |  | ≮260 |
| 溶解度（三氯乙烯）% |  | ≮99.5 |
| 60℃动力粘度 |  | ≮180 |
| 密度（25℃）g/m³ |  | 实测记录 |
| TFOT（或RTFOT）后残留物 | 质量变化（%） | ≯±0.8 |
|  | 针入度比25℃（%） | ≮61 |
|  | 延度（15℃，5cm/min）cm | ≮15 |
|  | 延度（10℃，5cm/min）cm | ≮6 |

| 序号 | 产品名称 | 生产厂家 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 税率 | 单价 | 运费单价 | 合价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 道路石油沥青 | 京博石化 | 70号A级 | 吨 | 1 | 13% |  |  |  |  |
| 2 | 道路石油沥青 | 京博石化 | 70号A级 | 吨 | 1 | 13% |  | / |  |  |
| 说明： 1、序号1产品“合价”为增值税税率13%的一票制的含税价，合价包括但不限于以下费用：原材料、生产加工、装卸费、出厂检验试验费、采购保管费、运输、过路过桥费、车辆油料费、保险费、利润以及由国家规定应由卖方缴纳的各种税金和费用。 2、序号2产品“合价”为增值税税率13%的一票制的含税价，合价不包含运费。 3、生产厂家：道路石油沥青生产厂家为山东京博石油化工有限公司。 4、交货地点：石家庄市长安区 5、采购数量:70号A级道路石油沥青1000吨。 6、符合JTG F40-2004公路沥青路面施工技术规范70号A级道路石油沥青技术指标要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

中选通知书

（中选人名称）：

你方于               （竞价日期）所递交的                       （项目名称）       标段沥青货物采购竞价已被我方接受，被确定为中选人。

中选价：                      元。

请你方在接到本通知书后的       日内到                 （指定地点）与我方签订沥青供货合同。

特此通知。

采购人：                           （盖单位章）

法定代表人（单位负责人）               （签字）

年      月      日